PŘÍLOHA č. 1
Technické parametry dat dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“.

Cíl
Cílem je zvýšení kvality datového fondu DTM PK formou obnovy nebo nového mapování vybraných datových sad DTM. Tím datový fond DTM doplnit v daných lokalitách a zajistit poskytování aktualizovaných datových sad ve službách DTM DMVS PK cílovým skupinám. Poskytovat tak kvalitní podkladová data pro zpracovávání geodetických měření v rámci provozní fáze projektu DTM DMVS PK.

Doporučení

Přípravu projektu doporučujeme konzultovat s odborem informatiky Poskytovatele.
Obecná specifikace tvorby Digitální technické mapy
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolupráci Plzeňského kraje a Žadatelů při vytváření a správě DTM DMVS PK. Spoluprací při budování DTM obcí a DTM PK je možno zajistit vytvoření rozsáhlejšího a komplexnějšího informačního systému DTM podporujícího elektronizaci agend orgánů veřejné správy. Program je také zaměřen na podporu pořízení elektronické dokumentace průběhu technické infrastruktury v majetku nebo správě Žadatele a integraci těchto dat do pasportů Žadatele a DTM DMVS PK a tím umožnit ucelený a věrohodný podklad pro rozhodování v území.

Parametry pro tvorbu dat ÚMPS a technické infrastruktury
1.1. Požadavky na tvorbu dat

· Geometrie prvků v souřadnicích XYZ (3D data)

· Souřadnicový systém S-JTSK

· Výškový systém Bpv

· Základní střední souřadnicová chyba lomových bodů prvků v poloze

· mxy = ± 0.14 m

· Základní střední souřadnicová chyba lomových bodů prvků ve výšce

· mH = ±0.18 m (odpovídá bývalé 4. třídě přesnosti ČSN 01 3410) pro vyhodnocené body z LMS

· mH = ±0.12 m (odpovídá bývalé 3. třídě přesnosti ČSN 01 3410) pro přímo měřené body

· Měřítko mapování 1 : 500

· Geometrie a souřadnice prvků jsou evidovány na 2 desetinná místa (cm)

· Další specifikace na tvorbu dat se řídí provozní dokumentací DTM DMVS PK

Součástí nově mapovaných prvků bude seznam souřadnic nových lomových bodů, který bude obsahovat souřadnice X,Y,Z a charakteristiku přesnosti bodů v poloze mxy a ve výšce mH.

1.2. Rozsah zpracování dat

Mapování bude provedeno v rozsahu vymezených lokalit Žadatele. Vymezení lokalit tzv. urbanizovaného území a neurbanizovaného území doporučujeme konzultovat s odborem informatiky Poskytovatele.
1.3. Mapovaný obsah

1.3.1. Urbanizované území lokalit

V požadovaném rozsahu urbanizovaného území daných lokalit budou mapovány prvky ÚMPS v následujících datových sadách.

· Budovy

· Stavby

· Doprava

· Vodstvo

· Zeleň

· Ostatní plochy

· Výškopis

V rámci těchto lokalit mohou být vymezeny jak zastavěné tak zastavitelné plochy dle územně analytických podkladů Plzeňského kraje. Jedná se tak i o území (plochy), které v současné době nejsou nijak urbanizovány, ale jsou určeny k zastavění (rozvojové zóny, průmyslové zóny, plánované obytné celky atd.). Může se tedy jednat o poměrně nehomogenní území různého typu využití s individuálním charakterem v každé jednotlivé lokalitě.

Výčet mapovaných prvků v datových sadách (minimální obsah) je uveden v příloze č. 4 Směrnice pro údržbu a provozování DTM DMVS PK v 3.1, která je volně dostupná na adrese http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty. Uvnitř hranic urbanizovaného území musí být provedeno plošné mapování požadovaných prvků v datových sadách, tj. včetně vnitřních traktů budov, staveb, hranic zahrad apod. 
1.3.2. Neurbanizované území lokalit 

Ve vybraném neurbanizovaném území správního obvodu Žadatele musí být minimálně mapovány následující prvky ÚMPS:

· Budovy

· Silnice I., II., III. třídy a místní komunikace, pro které se bude mapovat:

· Koruna komunikace

· Chodník

· Příkop (rigol), násyp, zářez, svah

· Polní nebo lesní cesty

· Těleso komunikace

· Příkop (rigol), násyp, zářez nebo svah, pokud se na komunikaci vyskytuje

1.3.3. Technická infrastruktura

Ve vybraném území správního obvodu Žadatele (ideálně v celém rozsahu jeho správní působnosti) musí být minimálně mapovány následující prvky Technické infrastruktury v majetku nebo správě Žadatele (níže uvedený výčet je orientační a neznamená to, že Žadatel musí mapovat veškerou technickou infrastrukturu ve svém správním území):

· sdílená speciální stavba

· kolektor, kabelovod, chránička, rozvaděč IS

· podpěrné zařízení

· šachta

· podzemní průběh šachty poklop

· elektrické vedení

· trasa elektrické sítě

· trasa místní elektrické sítě

· trasa domovní elektrické sítě

· aktivní zařízení elektrické sítě

· elektronické komunikace

· trasa sítě elektronické komunikace

· trasa místní sítě elektronické komunikace

· trasa domovní sítě elektronické komunikace

· aktivní zařízení sítě elektronické komunikace

· plynovod

· trasa plynovodní sítě

· trasa domovní plynovodní sítě

· aktivní zařízení plynovodní sítě
· vodovod

· trasa vodovodní sítě
· trasa domovní vodovodní sítě

· aktivní zařízení vodovodní sítě

· kanalizace

· trasa kanalizační sítě

· trasa domovní kanalizační sítě

· aktivní zařízení kanalizační sítě

· produktovod

· trasa sítě produktovodu

· aktivní zařízení sítě produktovodu

· teplovod

· trasa teplovodní sítě

· trasa domovní teplovodní sítě

· aktivní zařízení teplovodní sítě

1.4. Topologie dat

Vytvořená data musí být topologicky čistá a nesmí se vyskytovat:
· Úsečky kratší než 5cm.

· Volné konce linií – nedotahy a přesahy objektů.

· Nesoulad koncových bodů dvou prvků.

· Křížení linií s chybějícím lomovým bodem ve styku křížení (výjimku tvoři křížení linií s charakterově rozdílným průběhem, např. průběh linie plotu a nadzemního vedení).

· Duplicitní prvky a částečné překrývání prvků (např. u linií).

· Rozložení liniových prvků do jednotlivých úseček - liniové prvky musí být kresleny lomenou čarou jako jeden prvek.

· Složené prvky, útvary, kružnice či oblouky.

Nově vytvářená data ÚMPS musí být topologicky navázána na stávající data v ÚMPS. Aktuální stav ÚMPS bude dodavateli Žadatele předáván postupně po mapovaných lokalitách, ve kterých bude zpracovatel řešit návaznost vytvářených dat na stávající data v ÚMPS. Data bude zpracovateli vydávat správce datového skladu DTM.

Hranice prvků ÚMPS na sebe musí navazovat a vytvářet uzavřené plochy (polygony). Uzavírání hranic prvků musí být provedeno uvnitř vymezené hranice mapování.

Uvnitř každé plochy ÚMPS musí být vždy umístěn pouze jeden kódový prvek, který bude určovat typ plochy. Kódový prvek bude sloužit pro tvorbu mapy využití území dané lokality (objektová mapa) jakožto mapy odvozené z ÚMPS.

PAGE  
2

